一、服务范围及内容

主要维修校园内各楼宇破碎的玻璃，包括但不限于：

1.普通玻璃：窗户玻璃、门玻璃、普通平板玻璃更换（5mm、8mm等规格）。

2.钢化玻璃：单层钢化玻璃、双层钢化夹胶玻璃、双层钢化中空玻璃更换。

3.幕墙玻璃：建筑物外立面幕墙玻璃、玻璃采光顶、玻璃雨棚玻璃更换。

4.消防玻璃：消火栓柜专用玻璃更换（3mm等规格）。

5.其他玻璃：铝合金门窗玻璃、玻璃隔断、镜面玻璃、异形玻璃等维修更换。

二、技术参数要求

1. 玻璃材料要求

更换的玻璃须是全新未使用过的合格产品，符合国家有关规范及行业标准。

钢化玻璃应符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》国家标准。

夹层玻璃应符合GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》国家标准。

中空玻璃应符合GB/T 11944-2012《中空玻璃》国家标准。

消防玻璃应符合GB 15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》相关要求。

2. 安装工艺要求

拆除破损玻璃时应采取安全防护措施，防止碎片坠落伤人，拆除后的破损玻璃由供应商负责清理并规范处置。

安装前应对玻璃安装框、密封胶条等附件进行检查、清理和必要修复。

玻璃安装应牢固、平整，胶条或密封胶应饱满、均匀，无气泡、无开裂。

高空作业（2米以上）必须配备安全绳、安全带等防护装备，严格遵守高空作业安全规范。

幕墙玻璃、玻璃采光顶等高空玻璃更换，供应商应制定专项施工方案和安全保障措施。

3. 质量验收

玻璃尺寸应与原玻璃规格一致，安装后无晃动、无渗漏。

安装完成后应进行淋水试验，确保密封性良好。

钢化玻璃表面应平整，不得有明显的波纹、麻点等缺陷。

三、综合服务要求

1. 响应时效（同包1，略）

2. 维修管理（同包1，略）

3. 安全文明施工（同包1，但高空作业必须持证）

4. 质保服务

玻璃更换维修质保期为12个月，自维修验收合格之日起计算。

质保期内出现维修质量问题（如玻璃破损、密封不严、渗漏等），供应商应在接到通知后48小时内免费维修或更换。

四、报价要求

供应商须按以下格式填报《玻璃更换服务单价报价表》，不得改变格式。

玻璃更换服务单价报价表

| 序号 | 规格参数 | 数量 | 最高限价 （元） | 投标指导价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 835MM*1240MM铝合金纱窗 | 1 | 250 |  | 综合楼 |
| 2 | 1962MM*1459MM镜子 | 1 | 800 |  | 公寓楼 |
| 3 | 1209MM*585MM中空双层玻璃 | 1 | 250 |  | 公寓楼 |
| 4 | 615MM*1190MM中空双层玻璃 | 1 | 350 |  | 公寓楼 |
| 5 | 1123MM*2213MM钢化玻璃单层 | 1 | 650 |  | 图书馆办公室 |
| 6 | 700MM*1250中空双层玻璃 | 1 | 250 |  | 教学楼 |
| 7 | 285MM*650MM普通单层玻璃 | 1 | 100 |  | 柜门玻璃 |
| 8 | 680MM*532MM普通单层玻璃 | 1 | 250 |  | 教学楼 |
| 9 | 1370MM*1340MM中空双层玻璃 | 1 | 350 |  | 教学楼 |
| 10 | 622MM*1370MM中空双层玻璃 | 1 | 350 |  | 教学楼 |
| 11 | 277MM*1567MM单层普通玻璃 | 1 | 350 |  | 文件柜 |
| 12 | 915MM*1090MM双侧夹胶玻璃 | 1 | 500 |  | 图书馆 |
| 13 | 836MM*340MM普通单层玻璃 | 1 | 100 |  | 宿舍楼楼门 |
| 14 | 1150MM*670MM中空双层玻璃 | 1 | 450 |  | 公寓楼 |
| 15 | 807MM*570MM中空双层玻璃 | 1 | 350 |  | 公寓楼 |
| 16 | 785MM*817MM中空双层玻璃 | 1 | 250 |  | 公寓楼 |
| 17 | 865MM*940MM中空夹胶玻璃 | 1 | 250 |  | 公寓楼 |
| 18 | 1650MM*480MM中空夹胶玻璃 | 1 | 350 |  | 公寓楼 |
| 19 | 1470*1695MM钢化夹胶玻璃 | 1 | 1000 |  | 图书馆 |
| 20 | 1000MM*1180中空夹胶玻璃 | 1 | 450 |  | 图书馆 |
| 21 | 650MM*1450MM中空夹胶玻璃 | 1 | 450 |  | 实训楼 |
| 22 | 1460MM*610MM中空夹胶玻璃 | 1 | 350 |  | 综合楼 |
| 23 | 700MM*1170MM中空夹胶玻璃 | 1 | 250 |  | 教学楼 |
| 24 | 720MM*600MM中空夹胶玻璃 | 1 | 250 |  | 教学楼 |
| 25 | 1000MM*1330MM中空夹胶玻璃 | 1 | 350 |  | 教学楼 |
| 26 | 1150MM*670MM中空双层玻璃 | 1 | 300 |  | 公共区域 |
| 27 | 770MM*1140MM中空双层玻璃 | 1 | 300 |  | 公共区域 |
| 28 | 755MM*1140MM中空双层玻璃 | 1 | 300 |  | 公共区域 |
| 29 | 750MM*1412MM中空双层玻璃 | 1 | 300 |  | 公共区域 |
| 30 | 795MM*533MM中空双层玻璃 | 1 | 250 |  | 公共区域 |
| 31 | 760MM*530MM中空双层玻璃 | 1 | 250 |  | 公共区域 |
| 32 | 800MM*480MM中空双层玻璃 | 1 | 250 |  | 公共区域 |
| 33 | 常用小型定制窗户（含窗框、玻璃）1㎡ | 1 | 1000 |  | 各楼宇 |
| 34 | 常用小型定制异形玻璃 1㎡ | 1 | 600 |  | 公共区域 |
| 总计 |  |  |  |  |  |