2025年度“三区”科技人员专项计划（榆中县兴隆山村）视频制作项目技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格（配置） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直播营销培训视频 | 1.按要求设计视频脚本； 2.提供视频录制场地，设备支持，现场拾音； 3.剪辑合成，成品视频时长≥150分钟 4.视频技术规格 （1）视频信号源 ①稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。 ②信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。 ③色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。 ④视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴ p-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3V p-p (以消隐线上下对称)，全片一致。 （2）频信号源 ①声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道(如录音设备无第3声道,则录于第2声道)。 ②电平指标：-2db —— -8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱。 ③音频信噪比不低于48db。 ④声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。 ⑤伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。 （3）视频压缩格式及技术参数 ①视频压缩采用H.264/AVC (MPEG-4 Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的MP4格式。 ②视频码流率：动态码流的最低码率不得低于1024Kb ③视频分辨率 前期采用高清16:9拍摄，设定为1920×1080p。 ④视频画幅宽高比 分辨率设定为1920×1080p，选定 16:9 ⑤帧速率≥23.976fps ⑥扫描方式采用逐行扫描 （4）音频压缩格式及技术参数 ①音频压缩采用AAC(MPEG4 Part3)格式 ②采样率48KHz ③音频码流率128Kbps (恒定) ④双声道，做混音处理。 （5）封装：采用MP4封装。 |