附：              设备维修更换清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDMI延长器 | 7009C | 分辨率 最高达1080P@60Hz (1920x1080)，支持3D 使用单根网线最远可达 50米，画质清晰无损传输技术无压缩传输，带宽达255MHz，信号稳定，光电转换，信号无损 特色功能音频支持支持高清音频支持高清音频，芯片与信号优化，内置高性能芯片，有效优化线路，避免失真、拖尾、雪花屏1；接收端带EQ自动调节按钮，可补偿信号衰减，供电与集成支持POC供电（集电源、控制、视频传输于一体）支持红外(IR)遥控透传、RS232串口控制等 | 套 | 5 |
| 2 | HDMI公转VGA母转接头 | 子母 | 输入端: HDMI公头(为标准的Type A接口，19针)输出端: VGA母头(15针，D-Sub接口)支持分辨率: 1080P@60Hz (1920x1080)，并向下兼容720P、480P等常见分辨率 信号转换: 将HDMI数字视频信号转换为VGA模拟信号。注意: 这是一个数模转换过程，并非简单的接口转接，因此内部需要转换芯片。独立音频输出: 绝大多数型号都带有一个独立的 5mm音频接口，用于输出模拟音频信号。供电需求: 需要连接额外的USB供电线（从设备取电）以确保稳定工作 芯片性能: 采用专用的数模转换芯片 | 个 | 1 |
| 3 | VGA数据线 | 1.5米 | 接口类型: 15针 D-sub 接口（DE-15），梯形设计，带防呆设计接口颜色: 蓝色 固定方式: 接口两侧带紧固螺钉RGB信号: 针脚1（红）、2（绿）、3（蓝），负责传输三原色模拟信号（0.7V峰峰值）。同步信号: 针脚13（行同步/HSYNC）、14（场同步/VSYNC），控制图像稳定和刷新。接地线:5个接地针脚（5,6,7,8,10），以减少信号干扰。DDC通道: 针脚12（SDA）和15（SCL），用于显示器与电脑通信，实现即插即用。内部线芯: 3根RGB彩色分量信号线、2根同步信号线屏蔽设计: 优质线缆采用铝箔+编织网的双重或三重屏蔽结构接口材质: 镀金接口，抗氧化、耐插拔，信号传输更稳定。支持分辨率:最高支持2048×1536，信号类型: 模拟信号 | 根 | 6 |
| 4 | HDMI数据线 | 5米 | 单股7支镀锡铜芯，1层铝箔，2层镀锡铜地线，3层铝箔，4层铝镁编织网 | 根 | 2 |
| 5 | HDMI数据线 | 3米 | 单股7支镀锡铜芯，1层铝箔，2层镀锡铜地线，3层铝箔，4层铝镁编织网 | 根 | 3 |
| 6 | HDMI数据线 | 1.5米 | 单股7支镀锡铜芯，1层铝箔，2层镀锡铜地线，3层铝箔，4层铝镁编织网 | 根 | 8 |
| 7 | 切换分配器 | HD2-4 | 型号：MT-HD2-4；规格：2HDMI入、4HDMI出；协议HDMI1.4/HDCP1.4；分辨率4K30Hz/1080P；控制：按键+红外；金属机身；配套电源、遥控； | 台 | 2 |
| 8 | 音箱线 |  | 2芯多股无氧铜OFC、PVC绝缘护套，红黑分色标识正负极，低阻抗信号衰减小，国标足米，适配功放与音箱连接 | 根 | 2 |
| 9 | 网络播放器 | 天猫盒 | 四核64位处理器，1G运存+16G闪存，安卓定制TV系统；支持4K@60Hz硬解，HDMI+AV+USB接口；2.4G无线WiFi，手机无线投屏；标配红外遥控、电源适配器 | 台 | 1 |
| 10 | 无线路由器 | AC1200 | AC1200双频，2.4G+5G合计1200M，四天线；全千兆网口（1WAN+4LAN），支持易展组网、APP管理、WPS一键配对，IPv6、QoS控速， | 台 | 1 |
| 11 | 网线 | 6类 | 4对8芯无氧铜，CAT6，十字骨架，UTP非屏蔽，千兆/万兆短距传输。 | 米 | 150 |
| 12 | RUTANSI | RX-D3922 | RX-D3922 U段红外对频拖二会议接收机简介 • 两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以0.25MHz步进；每通道用49.75MHZ; • 采用红外自动对频技术，振荡方式：锁相环频率合成； • UHF频段传输信号，常用频率范围：600MHz，可选频率范围500/700/800MHz； • 同一场合可供20套机同时使用，即可同时使用20台接收机和40个发射器； • LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，各通道配备 • 独立的音量调节旋钮. • 接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； RX-D820 无线会议麦克风发射器简介 • 咪管长筒设计清晰度高、噪音小，拾音距离可达30-50CM； • 话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用6-8小时； • 使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 接收机参数 振荡方式: 锁相环频率合成频率范围：UHF 500MHz～900MH频率稳定性：±0.001%最大频率偏：±50KHz调制方式：FM 信噪比：>105dB 失真度:<0.5%@1KHz 灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 电源供应：DC:12V～17V 音频输出：独立0～400mV 混合0～300mV 射器参数 电源供应：1.5V电池（3粒）话筒耗电量：80mA 载波频率：UHF 500MHz～900MHz频率稳定度：±25KHz信噪比：>105dB 邻频干扰比：>80dB 动态范围：≥100dB 类型(Type)：电容式 极性模式：单一指向性 频率响应：40Hz～20KHz 话筒灵敏度：-45±2dB@1KHz | 套 | 1 |
| 13 | MICAL | A6 | 话筒特点：适用场所会议室,手持采用最新镀钛工艺，不易刮花掉漆，解决包房之前手持刮花，掉色情况,针对KTV场所独特设计的线路方案，抗干扰能力强，不易窜频或断频，可同时使用100个包房发射机载波频率范615MHZ---66数200CH频率间隔 250-300KHZ频带宽度 50-60MHZ动态范围 ＞110dB载波误差 ±0.005%调变偏移度 ±48KHZ副谐波 ＜-60dBc射频输出功率 10mv电源消耗 ≤100MA@3V 电源供应 UM3,AA1.5v×2 功能显示方式 LCD单体 Dynamic microphon | 套 | 1 |
| 14 | 视频控制显示 | m6600 | CPU 15 — 9400CPU内存 4 G；硬盘 1000G机械硬 610/ 2 G独立显卡；24 寸显示器 | 台 | 1 |
| 15 | 4进8出数字音频处理器 | DLM408PLUS | DLM408Plus数字音频处理 特点：◆4输入/8输出数字信号处理器。◆配置网络级联接口，可级联多台；◆可通过面板按键任意切换输入输出；◆配置RS-232接口，可连接中控；◆输入通道具备入增益，8频段参量均衡器和延时功能。◆输出通道具备输出选择，8频段参量均衡器，高低通分频器，延时，增益，限幅和静音功能。◆前面板的操作界面易于使用，并提供免费的计算机界面，透过网络接口编辑设备参数； 参数：◆频响：20Hz-20kHz,+/-0.5dB◆总谐波失真：<0.01% at 0dBu 1kHz◆讯噪比：>110dBu◆最大输入电平：+20dBu◆最大输出电平（辅助）：+20dBu◆串音：﹣87dBu◆噪声门：◆范围：-84dBu——0dBu◆抑制时间：0.5ms——200ms◆释放时间：5ms——2s◆压缩限幅器：◆范围：-30dBu——﹢20dBu◆抑制时间：10ms——150ms◆释放时间：10ms——1s◆比例：1：1——24：1◆增益：0dBu——﹢24dBu◆均衡器：◆低音：21Hz——19.2KHz +/- 24dB◆中低音：21Hz——19.2KHz +/- 24dB◆中高音：21Hz——19.2KHz +/- 24dB◆高音：21Hz——19.2KHz +/- 24dB◆数字音频：◆ADC动态范围：114dB◆DAC动态范围：114dB◆处理器：32bit，sigma-delta转换器◆ 48KHz的采样率◆输入:8通道模拟◆1MΩ/立体声,500kΩ/单声道◆输出:8通道模拟◆阻抗：<500Ω◆电源:AC220-240V,50/60Hz◆实物尺寸(深×宽×高):350×480×44mm◆外箱尺寸(深×宽×高):377×556×107mm◆净重:1.9Kg◆毛重:3.1Kg | 台 | 1 |
| 16 | 高亮度平板 | 60W | 尺寸600mm*600mm，功率60w | 个 | 31 |
| 17 | 地插 | 单门 | 尺寸86mm*86mm，10A | 个 | 6 |
| 18 | Led维修 |  | 更换主板及屏幕 | 台 | 1 |
| 19 | 拆除及搬迁维修 |  | 大屏，电视，投影，窗帘，电路维修等 | 套 | 5 |