兰州职业技术学院军训文艺演出灯光音响设备租赁参数

| 序号 | 品目 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇头灯 | 额定电压：AC100-240V 50/60Hz 额定功率：600W 光源系统：原装进口PHILIPS MSD Platinum 20 R 金卤杯泡 反光碗：灯杯一体 变焦范围：3°～40.7° 多点色温变化（2500K、3200K、7800K）; 三个颜色盘（每个色盘上有：6个色片+白光），三个颜色盘叠加可产生更加丰富的颜色，可实现颜色彩虹； 1个旋转图案盘，带有6个图案片（可插拨式）+白光，可实现自转、流水、抖动效果，图案轮可定位 1个固定图案盘，带有18个图案+白光 独立雾化效果； 机械线性调光0~100%； 快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快； 棱镜：1个自旋八棱镜/十六棱镜（任选一），可双向旋转；1个六面梯度镜，可旋转； 棱镜与梯度镜可叠加； 动感轮效果，可与固定图案盘、旋转图案盘叠加。 角度：水平540°，精度2.11°/步，微调精度0.008°；垂直270°，精度1.05°/步，微调精度0.004°。 控制和编程：18通道控制模式 通讯协议：标准DMX512协议，Art-net以太灯光控制协议和无线DMX512控制。 菜单显示：触摸液晶屏，中、英两种语言可随意切换，字体可倒转180°显示；任选触摸式和按键两种操作方式。 产品尺寸≥：440*310*680 MM | 台/次 | 30 | 军训文艺汇演 |
| 2 | 面光灯 | 电压：AC 100V-240V 频率：50Hz-60Hz 光源：200W COB (进口科税灯珠) 色温:暖白3200K，正白6500K (正白+暖白二合一可选) 总功率：250W 光源寿命：100000小时 调光：0%~100% 功率：250W 光束角度：18度/25度 可选（默认25度） 工作温度：-25℃~+35℃ 控式模式：DMX512，自走、主从，声控 通道：8个DMX通道 特点:超高亮度,比一般常规的COB面光灯亮度亮好多 进口科税LED灯珠 ,照射距离远,聚.. 产品尺寸≥220*230*320mm | 台/次 | 35 | 军训文艺汇演 |
| 3 | 帕灯 | 输入电压: AC 90-130V/176-254V 功率: 000W 光源: 18*10W全彩灯珠 光束角度: 25°30°45°60° 灯珠寿命: >1000,000 小时 调光: 0-100%线性调光 控制模式:DMX512,主/从控制,自走,声控 通道: 6CH 外壳材料及颜色:铝合金;黑色 防水等级: 户外,IP65 内包尺寸≥: 290×290×345mm 包装尺寸≥610×605×370mm | 台/次 | 85 | 军训文艺汇演 |
| 4 | 追光灯 | 电压：AC90V-220V，50/60Hz 光源：进口光源 色温：7500K 总功率：600W 信号控制：后置控制面板控制（可定制DMX信号控制） 投射距离：300米 调焦：手动调焦 颜色：5个颜色片加白光 色温校正：6500K4500K3200K 调光：0-100%线性调光 散热系统：强制对流冷却 防护等级：IP20内置过热和触发高压保护 | 台/次 | 12 | 军训文艺汇演 |
| 5 | 数字灯光控台 | • Linux操作系统 • 内置2个电动升降15.4寸工业全视角触摸屏，1个9寸触摸屏 • 强大的i5CPU，4G内存，内置固态硬盘 •内置1个18w快充手机充电专用USB口 • 6个DMX输出口，1个复合型DMX输入口（可设为输出） • 与NPU连接最高可支持65536个通道 • 15个电动带感应功能的重放推杆（60mm），50个执行程序按键 • 1个总控推杆，1个调光轮 • 1个可控XY轴高精度原装进口轨迹球 • 2个A/B场电动推杆（100mm） • 6个进口工业级耐磨编码器（带Push功能） • 2个千兆网口，支持MA NET、ARTNET等信号 • 5个USB接口，1个备份USB接入口 • 2个工作灯接口 • 2个DVI接口，可扩展两个显示屏 • MIDI输入输出接口 • 内置1个抽屉，内置黄色背光机械键盘（背光亮度可调） • 宽压工业电源 100V-240V 50/60Hz • 内置大功率UPS不间断电源 • 支持RDM功能 | 台/次 | 5 | 军训文艺汇演 |
| 6 | 雷亚架 | 国标钢铁材质，（含立柱、横杆，斜拉等） | 吨/次 | 10 | 军训文艺汇演 |
| 7 | TRUSS架 | 铝合金材质，国标6061-T6铝材加工（60cm） | 米/次 | 120 | 军训文艺汇演 |
| 10 | 地毯 | 加厚（红色，灰色，蓝色） | 平方/次 | 800 | 军训文艺汇演 |
| 11 | 户外电子屏 | PH3.9,箱体500mmX500mm,点间距3.91mm | 平方/次 | 90 | 军训文艺汇演 |
| 12 | 双十二寸线阵音箱 | 进口喇叭单元，最大声压级141db，160W/350W/800W | 套/次 | 1 | 军训文艺汇演 |